附件：

荆门市口腔医院采购询价单
项目名称：荆门市口腔医院院名发光字采购及安装项目

询价时间：2026年04月 01 日   
项目编号：JMSKQYY-2026-01                        

联系人： 王涛    
	序号
	项目名称
	预算金额

（万元）
	最高限价

（万元）
	报价

（万元）
	备注

	1
	荆门市口腔医院院名发光字采购及安装项目


	0.6
	0.6
	
	报价超最高限价为无效报价。


询价说明：

资格要求：

（1）参与本项目询价单位必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）本项目特定资格要求：

供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以询价公告发出后查询结果为准）
2、服务内容：包含院名发光字的深化设计、材料制作、现场安装、调试布线、质保维保及成品保护，实行“设计+制作+安装+售后”全包干。

3、服务地点：医院主入口外立面/楼顶（按实际选址执行）

4、合同履行期限：合同签订后15个日历日内完成制作、安装及调试。

5、付款方式：安装调试完毕验收合格后两个月内支付全款

6、技术要求明细

（1） 内容与规格

核心内容：“荆门市口腔医院”（主字）

尺寸建议：主字单字高度≥1m，整体宽度适配墙面/楼顶尺寸，可视距离≥100米；字体风格与医院整体视觉统一，选用稳重清晰的无衬线字体。

工艺类型：优先采用不锈钢平面发光字/冲孔外露发光字，兼顾亮度与耐用性，适配户外环境。

（2）材料标准

字壳面板：采用≥3mm厚户外级亚克力板（透光率≥92%）或≥2mm厚铝板激光切割，表面经氟碳烤漆/汽车烤漆处理，颜色与医院VI标准色一致，防褪色、防腐蚀。

支撑结构：采用≥40mm×40mm×3mm热镀锌方管焊接支架，搭配≥150mm×150mm×8mm预埋底板，满焊后做双层防锈处理，抗8级及以上风力。

光源系统：选用IP68级防水LED模组/灯珠，单颗亮度≥1200mcd，色温统一为暖白光/正白光（按医院调性选定），发光均匀无暗区、无闪烁；配套防水电源、时控开关及独立电箱，电线采用国标纯铜芯线，穿管暗敷。

密封防护：字壳密封等级≥IP65，接缝处打中性硅酮耐候胶，做好防水、防尘、防虫处理。

（3）效果与安全

发光效果：亮度均匀、色温一致，无死灯、无明显光斑，夜间可视性良好且不扰民。

施工安全：安装团队需具备高空作业资质，施工中做好现场防护，不损坏医院原有设施，施工完毕后清理现场垃圾。

后期维护：预留检修口，电源及控制箱置于易检修位置，确保后期维护便捷。

7、交付标准：符合国家相关规范及医院整体风格，白天醒目清晰、夜间发光均匀，耐候性强，通过验收并投入正常使用。

8、验收标准
外观：字体规整、拼接严密，漆面无划痕、无漏漆，颜色与设计图标准色一致。

发光：亮度达标、均匀无死角，色温统一，运行稳定无故障。

结构：支架牢固、安装平整，安装偏差≤2mm，通过抗风与安全检测。

9、质保与售后

（1）质保期：整体质保≥2年，其中LED光源及驱动电源质保≥1年，质保期内免费维修、更换损坏部件。

（2） 响应时效：质保期内接到报修后24小时内响应，48小时内到场处理；质保期外提供终身成本价维修服务。

10、其他说明 

（1）供应商需提供详细的设计方案、材质清单、施工图纸及报价单，方案需与医院整体视觉体系匹配。

（2）施工过程中需服从医院现场管理，遵守医院规章制度，避免影响正常诊疗秩序。

（3）未尽事宜，由采购单位与供应商协商补充。
11、响应文件编制：按照资格证明文件（包括提供营业执照、法人身份证复印件

或法定代表人授权委托书及身份证复印件、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、依法缴纳税收和社会保障金的承诺函、“信用中国”网站及“中国政府采购”网站无违法记录，提供网页查询截图（查询日期在询价公告发布之日后）、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函等，特定资格要求证明材料、承诺函和书面声明格式自拟）、采购询价单（按此格式不变）、其他说明资料的顺序编制、逐页盖章，密封并加盖公章（一式三份，正本一份、副本二份）。

12、提交响应文件时间：开启时间2026年04月 01日14 时30分前送至荆门市口腔医院行政楼一楼小会议室。
13、开启时间：2026年04月  01  日 15 时统一开启（未在开启时间前递交的响应文件，将做无效处理）。

14、本项目采取不见面开启。
联系人：                                      联系电话：                     
报价时间：
                               报价单位：                 （盖章）
